BIOLOG自动微生物分析系统使用操作规程
使用前的准备工作：

1.预约使用；

2.计费卡内是否有充足的金额；

实验前准备：
1. 用于鉴定的菌种必须为纯培养物，可将菌种分离纯化获得单菌落，通过菌落放大灯观察菌落形态判断是否为纯培养物。
2. 选择适宜的培养基、培养温度、培养时间进行培养。

3. 制备菌悬液，将制备好的菌悬液倒入加样槽中，使用八道电动移液器，将其接种于微平板的 96 孔中。

4. 培养微平板。

5. 微平板读数。

(1)打开 “MicroLog” 应用程序;

(2)点击 “SET UP”,启动阅读程序，选择阅读器模式(Reader Mode)，点击 “initialize reader”，进行初始化设置，等到界面上红色的“NO” 键变成绿色的”YES”时，进入 “DATE” 界面；如采用人工读数 ，进入手动模式(Manual Mode)；

(3)选择培养时间和微平板类型，输入样品编号，在“Strain type” 下拉菜单中选择所需菌种类型;
(4)取下微平板盖，放入读数仪托架上，合上读数仪盖子，准备读数;

(5)按“Read Next”键开始读数。

6. 保存及读取鉴定结果

(1)在“SET UP”界面点击“output date filename”，输入保存文件名和地址;

(2)返回“DATE”界面点击 “SAVE”,结果保存于指定路径中;

(3)在“SET UP”界面上选择“File”模式点击“in put date file name”，找到需要读取的文件;
7.结果分析。

实验结束：
1.设备复位，关闭电源。

2.在使用记录本上登记仪器使用情况。

3.擦拭仪器，打扫仪器周围卫生，带走实验垃圾。

