
快速蛋白液相色谱操作规程

1、要确保柱子连接到系统上，柱子的输入管道应和输出管道相连。
2、配置缓冲液。用之前需用0.45μm的过滤膜过滤要核实所有的缓冲液入口端都浸入缓冲液中。
3、样品准备：用固定缓冲液稀释样品，用0.45μm的过滤膜过滤。
4、建立纯化系统：
（1）因为在流程中有20%的乙醇，需用去离子水冲洗，洗去20%的乙醇。
5、制定与选择程序：
（1）接通电源、打开开关，开始自检，自检结束且待系统稳定后，排除管道系统中的气泡。
（2）在分部收集器中插入足够数目的收集管，将臂置于第一个管 。
（3）打开电脑，打开“PrimeView”程序。
（4）调出操作方法程序，进行预览、修改或创造新程序、使主机受命某程序指令后进行运行。反复按Esc键可从子菜单进入主菜单平面，可运行用户编辑的运行方法，当确定一种模式后，就要根据需要输入合适的流速。
6、上样，开始纯化。
7、结束纯化，使用完毕后，用1M氢氧化钠或者20%的乙醇以1ml/min的流速清洗半小时，再用蒸馏水清洗。
8、结果处理，关机顺序：主机--控制器--显示器。

